# USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK 91-463 Łódź , ul. Łagiewnicka 54/56 NIP : 726-102-38-02

# PROJEKT

# REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH

# I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

# W BUDYNKU

# MIEJSKIEGO  CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI

- 93 – 252  Łódź ,  ul. Felińskiego 7

INWESTOR :	Miejskie  Centrum  Medyczne  „Górna”  w  Łodzi

93 – 252  Łódź ,  ul. Felińskiego 7

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA / ZESPÓŁ  AUTORSKI :

CZĘŚĆ I :  ARCHITEKTURA ,  KONSTRUKCJA

mgr  inż.  Maciej  Osiniak

upr. w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr 188/87/WŁ

ŁOD/BO/0806/02

kwiecień ,  2016 r.

# Spis  treści

I.  Strona  tytułowa									str.  nr  1

II.  Spis  treści									str.  nr  2

III.  Opis  techniczny 								str.  nr  3 - 5

IV.  Informacja  n/t  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia			str.  nr  6 - 8

V.  Rysunki .

1.  Plan  sytuacyjny								rys.  nr  1

2.  Rzut  parteru – inwentaryzacja 					rys.  nr  2

3.  Rzut  I piętra – inwentaryzacja 					rys.  nr  3

4.  Rzut  II piętra – inwentaryzacja					rys.  nr  4

5.  Rzut  parteru – projekt							rys.  nr  5

6.  Rzut  I piętra – projekt							rys.  nr  6

7.  Rzut  II piętra – projekt							rys.  nr  7

8.  Detal  powiększenia  okna  w  rejestracji				rys.  nr  8

9.  Remont  toalety  nr 2  na  parterze – projekt 			rys.  nr  9

10.  Remont  toalety  nr 3  na  parterze – projekt 			rys.  nr  10

11.  Schemat  montażu  listew  winylowych				rys.  nr  11

12.  Zestawienie  stolarki							rys.  nr  12

VI.  Załączniki

1.  Załącznik  nr 1:  Przedmiar  kosztorysowy  robót  budowlanych

OPIS  TECHNICZNY

1.  Informacje  ogólne .

1.1.  Podstawa  opracowania .

Formalną  podstawę  opracowania  stanowi  zlecenie  Inwestora – Miejskiego  Centrum  Medycznego  „Górna”  w  Łodzi  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul. Felińskiego 7 .

Merytoryczną  podstawę  opracowania  stanowią :

- inwentaryzacja  fragmentów  budynku  objętych  opracowaniem ,

- archiwalna  dokumentacja  techniczna ,

- oględziny  budynku  przeprowadzone  przez  autora  opracowania ,

- uzgodnienia  z  Inwestorem ,

- obowiązujące  normy  i  przepisy  oraz  literatura  fachowa .

1.2.  Cel  opracowania .

Określenie  zakresu  i  sposobu  prowadzenia  prac  oraz  wykonanie  przedmiaru  robót , będącego  podstawą  do  opracowania  kosztorysów :  inwestorskiego  oraz  nakładczego .

1.3.  Przedmiot  i  zakres  opracowania .

Przedmiotem  opracowania  jest  remont  pomieszczeń  higieniczno – sanitarnych

i  ciągów  komunikacyjnych  w  budynku  przychodni .  Zakres  prac  obejmuje

remont  dwóch  toalet  oraz  malowanie  ciągów  komunikacyjnych  w  poziomie  parteru  oraz  I  i  II  piętra .

1.4.  Lokalizacja .

Budynek  zlokalizowany  jest  na  działce  położonej  przy  ul. Felińskiego 7  w  Łodzi .

2.  Zakres  prac .

W  ramach  zaplanowanych  prac  ogólnobudowlanych  nie  wprowadza  się  zmian

w  układzie  funkcjonalnym  pomieszczeń  oraz  nie  ingeruje  się  w  elementy  konstrukcji  budynku .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  przedmiaru  kosztorysowego  robót  budowlanych – stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszego  opracowania .

3.  Zakres  prac  związanych  z  remontem  pomieszczeń  higieniczno – sanitarnych .

Toalety  objęte  zakresem  prac  remontowych  oznaczone  zostały  numerami  2  i  3 .

Obie  toalety  zlokalizowane  są  w  poziomie  parteru  budynku .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  nr  9 ( toaleta  nr 2 )  i  nr  10 ( toaleta  nr 3)

oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót – stanowiącego  załącznik  nr 1

do  niniejszego  opracowania .

4.  Zakres  prac  remontowych  związanych  z  remontem  ciągów  komunikacyjnych.

- likwidacja  lamperii  olejnej  i  przygotowanie  ścian  do  malowania  dwukrotnie farbą  zmywalną  np. lateksową

- usunięcie  miejscowych  zagrzybień ,  zacieków ,  delikatnych  rys  i  spękań

- przygotowanie  ścian  malowanych  emulsyjnie  do  malowania  dwukrotnie  farbą zmywalną  np. lateksową  i  pomalowanie  ich .

- przygotowanie  sufitów  do  malowania  dwukrotnie  farbą  emulsyjną

i  pomalowanie  ich ,

- przygotowanie  powierzchni  parapetów  lastrykowych  uprzednio  malowanych  farbą  olejną  do  malowania  i  pomalowanie  ich  dwukrotnie  farbą  olejną .

- malowanie  powierzchni  rur  instalacji  c.o.  oraz  kaloryferów  żeliwnych  dwukrotnie  farbą olejną ,

- wykonanie  sufitów  podwieszonych  G-K  na  ruszcie  metalowym  systemowym  we wskazanych  częściach  korytarzy  parteru ,

- wykonanie  sufitu  powieszonego  typu  Armstrong  60 x 60 cm  na  ruszcie systemowym  we  wskazanych  częściach  korytarzy  parteru .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  nr  5 ,  6  i  7  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót – stanowiącego  załącznik  nr 1  do  niniejszego  opracowania .

5. Zakres  prac  remontowych  związanych  z zabezpieczeniem ścian  podczas użytkowania.

W  skład  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  ścian  wchodzi :

- montaż  listew  odbojowych ,
- montaż  listew  ochronnych  na  narożnikach  ścian  i  słupów ,
- montaż  listew  dylatacyjnych .

Kolor  nawiązujący  do  stanu  istniejącego  uzgodnić  z  Inwestorem  na  budowie . Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  nr  5 ,  6 ,  7  i  11  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót – stanowiącego  załącznik  nr 1  do  niniejszego  opracowania .

6.Kolorystyka

Ściany  malowane  farbą  zmywalną  ( cała  wysokość  ściany )  w  odcieniu  ciepłej brzoskwini  lub  jasnego  beżu .  Kolorystykę  uzgodnić  z  Inwestorem ,  przed  pomalowaniem  całości  wykonać  próbne  malowanie  w  celu  weryfikacji  koloru .

Sufity  w  korytarzach  malować  na  kolor  biały  lub  w  kolorze  ścian .

Odboje  na  ścianach  i  narożnikach  w  kolorze  kontrastowym .

Kolor  skonsultować  z  Inwestorem .

7.  Uwagi  końcowe .

Wszystkie  projektowane  prace  należy  wykonywać  stosując  się  do  zasad  określonych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych” ,  pod  stałym  nadzorem  technicznym  osoby  uprawnionej  do  kierowania  pracami  budowlanymi  oraz  z  zachowaniem  stosownych  wymogów  BHP  i  p.poż. ,  w  zakresie  wynikającym  z  prowadzonego  rodzaju  robót .  Stosowane  materiały  winny  posiadać  wymagane  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie .

Opracował :

Łódź ,  kwiecień  2016 r.

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia .

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRSTRUKTURY  Z  DNIA  23  CZERWCA  2003 R.

W  SPRAWIE  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  ORAZ  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

( DZ. USTAW  NR  120  POZ.  1126  Z  2003 R. )

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  Z  DNIA  6  LUTEGO  2003 R.

W  SPRAWIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY  PODCZAS  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ( DZ. USTAW  NR  47  POZ.  401  Z  2003 R. )

# zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 	oraz ciągów komunikacyjnych

- wykaz istniejących budynków i obiektów budowlanych:

Roboty wewnątrz budynku.

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Roboty wewnątrz budynku – instalacje podtynkowe.

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich

wystąpienia; -

a) podstawowym zagrożeniem jest to, że roboty budowlane będą prowadzone

w trakcie normalnego funkcjonowania Przychodni ,

b) pozostałe roboty budowlane jeśli prowadzone będą z zachowaniem wszystkich

norm i przepisów budowlanych to nie przewiduje się zagrożeń podczas realizacji.

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

Budowa musi być oznakowana tablicą z informacją o budowie oraz wszystkimi tablicami ostrzegawczymi wymaganymi przepisami BHP i p.poż.

Miejsce prowadzenia robót należy wygrodzić w widoczny sposób.

6)  przed prowadzeniem robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996 r. nr 62,

poz. 285), w którym wyjaśnione będą następujące zagadnienia, w tym:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

7)  określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz  preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

Wszystkie w/w materiały, wyroby, substancje i preparaty przechowywane będą

w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp będzie miał kierownik budowy

lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta musi mieć odpowiednie kwalifikacje.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), w szczególności:

-  właściwe zagospodarowanie terenu budowy tj.:  wyznaczenie stref

niebezpiecznych, dróg i przejść, doprowadzenie mediów, odprowadzenie

ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanit. i socjalnych, zapewnienie

oświetlenia, wentylacji i łączności telefonicznej, urządzenie składowania

materiałów i wyrobów;

-  wyposażenie terenu budowy w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru zgodnie

z wymogami przepisów p/poż. wyznaczenie i wyposażenie dróg i wyjść

ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poż.

-  powierzenie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy

na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robót lub mistrzowi

budowlanemu stosownie do zakresu obowiązków,

-  zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie budowy

do stosowania środków ochrony indywidualnej,

-  każdy pracownik i podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się

z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pożaru,

awarii, przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;

-  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

2004r.  nr 180, poz. 1860)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumenty w/w przechowuje kierownik budowy.

Opracował:

Łódź ,  kwiecień  2016 r.