# USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK 91-463 Łódź , ul. Łagiewnicka 54/56 NIP : 726-102-38-02

# POPRAWA  STANU  SANITARNO – HIGIENICZNEGO  GABINETÓW  LEKARSKICH  I  SANITARIATU

# W  BUDYNKU

# MIEJSKIEGO  CENTRUM  MEDYCZNEGO  „GÓRNA”  W  ŁODZI

# w  Łodzi  przy  ul. Felińskiego 7

dz.  nr  ewid. 235/1 ,  235/3 ,  235/4 ,  obręb  G-17

INWESTOR :	Miejskie  Centrum  Medyczne  „Górna”  w  Łodzi

93 – 252  Łódź ,  ul. Felińskiego 7

PROJEKTANT :

mgr  inż.  Maciej  Osiniak

upr.  w  specjalności  konstrukcyjno – budowlanej

nr  188/87/WŁ

ŁOD/BO/0806/02

KWIECIEŃ ,  2017 R.

# Spis  treści

I.  Strona  tytułowa									str.  nr  1

II.  Spis  treści									str.  nr  2

III.  Opis  techniczny 								str.  nr  3 - 5

IV.  Informacja  n/t  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia			str.  nr  6 - 8

V.  Rysunki .

1.  Plan  sytuacyjny								rys.  nr  1

2.  Rzut  parteru – zakres  objęty  opracowaniem			rys.  nr  2

3.  Rzut  piwnic – zakres  objęty  opracowaniem			rys.  nr  2a

4.  Rzut  piwnic – projekt 							rys.  nr  2b

5.  Rzut  I piętra – zakres  objęty  opracowaniem			rys.  nr  3

6.  Rzut  II piętra – zakres  objęty  opracowaniem			rys.  nr  4

7.  Rzut  parteru – projekt							rys.  nr  5

8.  Rzut  I piętra – projekt							rys.  nr  6

9.  Rzut  I  pietra – projekt  c.d.						rys.  nr  6a

10.Rzut  II piętra – projekt							rys.  nr  7

11.Rzut  II  piętra – projekt  c.d.						rys.  nr  7a

12.Remont  sanitariatu  na  parterze					rys.  nr  8

13.Rysunek  poglądowy  wykonania  nadproża  drzwiowego		rys.  nr  9

14.Zestawienie  drzwi							rys.  nr  10

OPIS  TECHNICZNY

1.  Informacje  ogólne .

1.1.  Podstawa  opracowania .

Formalną  podstawę  opracowania  stanowi  zlecenie  Inwestora – Miejskiego  Centrum  Medycznego  „Górna”  w  Łodzi  z  siedzibą  w  Łodzi  przy  ul. Felińskiego 7 .

Merytoryczną  podstawę  opracowania  stanowią :

- inwentaryzacja  fragmentów  budynku  objętych  opracowaniem ,

- archiwalna  dokumentacja  techniczna ,

- oględziny  budynku  przeprowadzone  przez  autora  opracowania ,

- uzgodnienia  z  Inwestorem ,

- obowiązujące  normy  i  przepisy  oraz  literatura  fachowa .

1.2.  Cel  opracowania .

Określenie  zakresu  i  sposobu  prowadzenia  prac  oraz  wykonanie  przedmiaru  robót , będącego  podstawą  do  opracowania  kosztorysów :  inwestorskiego  oraz  nakładczego .

1.3.  Przedmiot  i  zakres  opracowania .

Przedmiotem  opracowania  jest  remont  wybranych  gabinetów  lekarskich  ( w  tym  gabinetów  lekarskich  poradni  POZ  dla  dzieci ) ,  remont  pomieszczeń  poradni  rehabilitacyjnej,  remont  pomieszczeń administracji  na  II  piętrze ,  remont  poradni  ginekologicznej  na  I  piętrze ,  remont  sanitariatu  ogólnodostępnego  na  parterze  oraz  pomieszczenia  na  odpady  medyczne  w  piwnicy .

1.4.  Lokalizacja .

Budynek  zlokalizowany  jest  na  działce  położonej  przy  ul. Felińskiego 7  w  Łodzi .

2.  Zakres  prac .

W  ramach  zaplanowanych  prac  ogólnobudowlanych  nie  wprowadza  się  zmian

w  układzie  funkcjonalnym  pomieszczeń  oraz  nie  ingeruje  się  w  elementy  konstrukcji  budynku .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  opisowego  przedmiaru  kosztorysowego  robót  budowlanych .

3.  Zakres  prac  remontowych  związanych  z  remontem  gabinetów  lekarskich .

- likwidacja  lamperii  olejnej  i  przygotowanie  ścian  do  malowania  dwukrotnie farbą  zmywalną  np. lateksową

- usunięcie  miejscowych  zagrzybień ,  zacieków ,  delikatnych  rys  i  spękań

- przygotowanie  ścian  malowanych  emulsyjnie  do  malowania  dwukrotnie  farbą zmywalną  np. lateksową  i  pomalowanie  ich .

- przygotowanie  sufitów  do  malowania  dwukrotnie  farbą  emulsyjną

i  pomalowanie  ich ,

- przygotowanie  powierzchni  parapetów  lastrykowych  uprzednio  malowanych  farbą  olejną  do  malowania  i  pomalowanie  ich  dwukrotnie  farbą  olejną .

- malowanie  powierzchni  rur  instalacji  c.o.  oraz  kaloryferów  żeliwnych  dwukrotnie  farbą olejną ,

- wykonanie  sufitu  podwieszonego  typu  Armstrong  60 x 60 cm  na  ruszcie systemowym  w  trzech  gabinetach  lekarskich  poradni  POZ  dla dzieci ,

- skucie  okładzin  ściennych  z  glazury  przy  umywalkach ,  tzw.  fartuchów ,

i  wykonanie  nowych ,

- montaż  nowych  umywalek  wraz  z  podłączeniami  i  bateriami ,

- wymiana  opraw  oświetleniowych ,

- wymiana  osprzętu  elektrycznego ,

- wymiana  kratek  wentylacyjnych ,

- wykonanie  posadzki  typu  TARKETT  w  miejsce  posadzki  z  płytek  PCW ,

- zabudowa  plytą  G-K  pionów  instalacyjnych  w  wybranych  pomieszczeniach .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót .

4.  Zakres  prac  związanych  z  remontem  sanitariatów .

- skucie  okładzin  ściennych  i  płytek  podłogowych ,

- ułożenie  glazury  na  ścianach  i  gresu  antypoślizgowego  na  podłodze ,

- wymiana  drzwi  wejściowych  wraz  z  ich  poszerzeniem ,

- demontaż  umywalki  wraz  z  podłączeniami  i  baterią   oraz  muszli  ustępowej ,

- montaż  nowej  muszli  ustępowej  na  konstrukcji  typu  GEBERIT ,

- wykonanie  sufitu  podwieszonego  G-K  wraz  z  montażem  wentylatora  wywiewnego ( pracującego 15 minut  po  zgaszeniu  światła  w  toalecie ) ,

- malowanie  ścian  powyżej  glazury .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót .

5. Zakres  prac  remontowych  związanych  z  zabezpieczeniem  ścian  podczas użytkowania .

W  skład  prac  związanych  z  zabezpieczeniem  ścian  wchodzi  montaż  listew  odbojowych  w  gabinetach  lekarskich  przy  leżankach .  Kolor  nawiązujący  do  stanu  istniejącego  uzgodnić  z  Inwestorem  na  budowie . Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót .

6. Kolorystyka .

Ściany  malowane  farbą  zmywalną  ( cała  wysokość  ściany )  w  odcieniu  ciepłej brzoskwini  lub  jasnego  beżu .  Kolorystykę  uzgodnić  z  Inwestorem ,  przed  rozpoczęciem  prac  malarskich  należy  wykonać  próbne  malowanie  w  celu  weryfikacji  koloru .  Sufity  w  gabinetach  malować  na  kolor  biały  lub  w  kolorze  ścian .

Odboje  na  ścianach  i  narożnikach  w  kolorze  kontrastowym .  Kolor  skonsultować

z  Inwestorem .

7. Zakres  prac  remontowych  związanych  z  wymianą  drzwi  zewnętrznych .

Zaprojektowano  wymianę  drzwi  zewnętrznych  do  poradni  rehabilitacyjnej  i  poradni  POZ  dla  dzieci  na  jednoskrzydłowe  w  ramach  istniejącego  otworu  w  ścianie  zewnętrznej .Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót .

8.  Uwagi  końcowe .

Wszystkie  projektowane  prace  należy  wykonywać  stosując  się  do  zasad  określonych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych” ,  pod  stałym  nadzorem  technicznym  osoby  uprawnionej  do  kierowania  pracami  budowlanymi  oraz  z  zachowaniem  stosownych  wymogów  BHP  i  p.poż. ,  w  zakresie  wynikającym  z  prowadzonego  rodzaju  robót .  Stosowane  materiały  winny  posiadać  wymagane  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie .

Szczegółowy  zakres  prac  według  rysunków  oraz  według  opisowego  przedmiaru  robót .

Opracował :

Łódź ,  kwiecień  2017 r.

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia .

PODSTAWA  OPRACOWANIA :

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRSTRUKTURY  Z  DNIA  23  CZERWCA  2003 R.

W  SPRAWIE  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  ORAZ  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

( DZ. USTAW  NR  120  POZ.  1126  Z  2003 R. )

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  Z  DNIA  6  LUTEGO  2003 R.

W  SPRAWIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY  PODCZAS  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ( DZ. USTAW  NR  47  POZ.  401  Z  2003 R. )

# zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zamierzenie budowlane obejmuje remont gabinetów lekarskich oraz sanitariatu

na parterze.

- wykaz istniejących budynków i obiektów budowlanych:

Roboty wewnątrz budynku.

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Roboty wewnątrz budynku – instalacje podtynkowe.

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich

wystąpienia; -

a) podstawowym zagrożeniem jest to, że roboty budowlane będą prowadzone

w trakcie normalnego funkcjonowania Przychodni ,

b) pozostałe roboty budowlane jeśli prowadzone będą z zachowaniem wszystkich

norm i przepisów budowlanych to nie przewiduje się zagrożeń podczas realizacji.

- informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia;

Budowa musi być oznakowana tablicą z informacją o budowie oraz wszystkimi tablicami ostrzegawczymi wymaganymi przepisami BHP i p.poż.

Miejsce prowadzenia robót należy wygrodzić w widoczny sposób.

6)  przed prowadzeniem robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. 1996 r. nr 62,

poz. 285), w którym wyjaśnione będą następujące zagadnienia, w tym:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

7)  określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz  preparatów niebezpiecznych na terenie budowy;

Wszystkie w/w materiały, wyroby, substancje i preparaty przechowywane będą

w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp będzie miał kierownik budowy

lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta musi mieć odpowiednie kwalifikacje.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru, awarii i innych zagrożeń;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401), w szczególności:

-  właściwe zagospodarowanie terenu budowy tj.:  wyznaczenie stref

niebezpiecznych, dróg i przejść, doprowadzenie mediów, odprowadzenie

ścieków, urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanit. i socjalnych, zapewnienie

oświetlenia, wentylacji i łączności telefonicznej, urządzenie składowania

materiałów i wyrobów;

-  wyposażenie terenu budowy w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru zgodnie

z wymogami przepisów p/poż. wyznaczenie i wyposażenie dróg i wyjść

ewakuacyjnych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i p/poż.

-  powierzenie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy

na budowie kierownikowi budowy, kierownikowi robót lub mistrzowi

budowlanemu stosownie do zakresu obowiązków,

-  zobowiązanie wszystkich osób przebywających na terenie budowy

do stosowania środków ochrony indywidualnej,

-  każdy pracownik i podwykonawca jest zobowiązany do zapoznania się

z przygotowanymi przez kierownika budowy instrukcjami na wypadek: pożaru,

awarii, przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji pierwszej pomocy,

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;

-  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.

2004r.  nr 180, poz. 1860)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Dokumenty w/w przechowuje kierownik budowy.

Opracował:

Łódź ,  kwiecień  2017 r.