Numer sprawy ZP/2/2019
ZAŁĄCZNIK NR 3b do SIWZ
Formularz warunków technicznych
(Załącznik nr … do umowy nr ……………..)
Część 2 zakup urządzenia typu firewall
………………………………..
     (pieczęć Wykonawcy)
	Lp.
	Nazwa elementu
	Opis przedmiotu zamówienia, parametry minimalne
	Parametry techniczne oferowane*

	1.
	2.
	3.
	4.

	I. Dostawa z wdrożeniem zapory sieciowej typu Next Generation Firewall – 1 szt.

Nazwa (model) …………………………. Producent………………………………

	1.
	Next Generation Firewall
	Parametry minimalne:

1. Minimalna ilość interfejsów:

a. 4 interfejsy 2,5GbE SFP

b. 4 interfejsy 2,5 GbE 

c. 12 interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 

d. 2 interfejsy USB dla przyszłych potrzeb i do podłączenia modemu 3G

e. 1 interfejs konsoli do zarządzania zaporą

f. 1 interfejs RJ-45 Ethernet 10/100/1000 do zarządzania zaporą

2. Możliwość przypisania wielu interfejsów fizycznych do pojedynczej strefy bezpieczeństwa

3. Zapora powinna posiadać dysk SSD o pojemności przynajmniej 16GB z możliwością wymiany na większy.

4. Możliwość powiązania wielu interfejsów fizycznych w jeden port logiczny (agregacja portów) celem podniesienia wydajności połączeń oraz zapewnienia redundancji

5. Możliwość utworzenia przynajmniej 256 interfejsów logicznych VLAN, wsparcie dla standardu 802.1q

6. Obsługa nielimitowanej ilości hostów podłączonych w sieci chronionej

7. Minimalna ilość jednocześnie obsługiwanych połączeń: 1M

8. Możliwość obsłużenia przynajmniej 15000 nowych połączeń w ciągu 1 sekundy.

9. Przepustowość urządzenia pracującego w trybie stateful firewall: 3 Gbps – dla ramki 1518B zgodnie z RFC 2544

10. Przepustowość urządzenia pracującego z włączonym mechanizmem IPS: 1.4 Gbps 

11. Przepustowość urządzenia pracującego jako koncentrator VPN: 1.5 Gbps dla szyfrowania AES bez aktywnych usług UTM, zgodnie z RFC 2544

12. Przepustowość urządzenia DPI (z włączonymi wszystkimi usługami bezpieczeństwa – antywirus, antyspyware, IPS, kontrola aplikacji) – 600 Mbps

13. Minimalna ilość jednocześnie zestawionych tuneli site-site VPN (urządzenie – urządzenie): 1000

14. Minimalna ilość licencji umożliwiających zestawienie połączeń client-site IPSec VPN (komputer – urządzenie), dostępnych w pakiecie z urządzeniem: 50 z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 1000.

15. Urządzenie powinno umożliwiać poddanie inspekcji zawartości ruchu szyfrowanego SSL/TLS poprzez jego odszyfrowanie i ponowne zaszyfrowanie zmienionym certyfikatem. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia wyjątków do inspekcji ruchu SSL poprzez wykorzystanie kategorii stron np. wyłączenie z inspekcji kategorii zawierających strony bankowe i medyczne.

16. Wydajność urządzenia z włączoną funkcją inspekcji ruchu SSL/TLS powinna wynosić minimum 300 Mbps oraz obsłużyć 13500 połączeń.

17. Obsługa IPSec, ISAKMP/IKE, Radius, L2TP, PPPoE, PPTP

18. Zintegrowany serwer DHCP, umożliwiający przydzielanie adresów IP dla hostów znajdujących się w sieci chronionej, a także dla hostów połączonych poprzez VPN (dla tuneli nawiązanych w trybie site-site oraz client-site)

19. Wsparcie funkcjonalności IP Helper lub IP Relay (przekazywanie komunikacji DHCP pomiędzy strefami bezpieczeństwa)

20. Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o wewnętrzną bazę użytkowników oraz z wykorzystaniem zewnętrznych mechanizmów RADIUS/XAUTH, Active Directory, SSO, LDAP

21. Wsparcie dla Dynamicznego DNS tzw. DDNS

22. Zintegrowany mechanizm kontroli zawartości witryn pogrupowanych na kategorie tematyczne.

23. Mechanizm kontroli treści powinien mieć możliwość filtrowania stron tłumaczonych przez google translate (strony takie również powinny być poddane inspekcji, na takich samych zasadach jak strony, na które użytkownik wchodzi bezpośrednio).

24. Administrator powinien mieć możliwość tworzenia różnych akcji dla stron które zostały wychwycone przez filtr treści. Powinny być dostępne takie akcje jak: 

a. wyświetlenie strony blokady (z możliwością tworzenia kilku różnych stron) 

b. wyświetlenie strony blokady z możliwością podania hasła odblokowującego dostęp do zablokowanej strony

c. wyświetlenie informacji z polityką bezpieczeństwa organizacji podczas wchodzenia na strony z danej kategorii. Użytkownik może wejść na stronę po akceptacji polityki.

25. Administrator powinien mieć możliwość stworzenia polityki kontroli treści obejmującego np. strony z kategorii Multimedia i przydzielenia ograniczonego pasma dla stron w tej kategorii np. 5 Mbps

26. Zintegrowany mechanizm kontroli transmisji poczty elektronicznej w oparciu o zewnętrzne serwery RBL.

27. Zintegrowany mechanizm zabezpieczający bezprzewodową sieć LAN, umożliwiający szyfrowanie transmisji w połączeniach bezprzewodowych realizowanych pomiędzy dodatkowymi urządzeniami Access Point a stacjami roboczymi za pomocą IPSec VPN. System wspomagania uwierzytelniania bezprzewodowych stacji roboczych oraz użytkowników, pozwalający na wdrożenie polityki dostępowej dla sieci.

28. Możliwość uruchomienia minimum dwóch łączy WAN - Zintegrowane funkcje Load-Balancing, oraz Failover. Funkcja Failover oparta o badanie stanu łącza i badanie dostępności hosta zewnętrznego.

29. Możliwość ograniczenia ruchu na zewnętrznej stacji roboczej podczas pracy zdalnej VPN (dostęp tylko do udostępnionych zasobów lub dostęp do udostępnionych zasobów oraz zasobów sieci Internet z uwzględnieniem filtrowania treści, mechanizmu IPS oraz ochrony przed wirusami i wszelkim innym oprogramowaniem złośliwym dla komputerów połączonych przez VPN)

30. Kontrola dostępności zestawionych tuneli VPN

31. Możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołów http, https, SSH i SNMP.

32. Konfiguracja oparta na pracy grupowej/obiektowej. Polityka bezpieczeństwa pozwalająca na całkowitą kontrolę nad dostępem do Internetu powinna być tworzona według reguł opartych o grupy i obiekty.

33. Przy tworzeniu reguł dostępowych zapewniona możliwość konfiguracji trzech typów reakcji: allow, deny, discard (zezwolić, zabronić, odrzucić)

34. Funkcja NAT oparta o reguły bezpieczeństwa.

35. NAT w wersji jeden-do-jeden, jeden-do-wielu, PAT, wiele-do-wielu, wiele-do-jednego. Funkcje oparte o zaawansowaną konfigurację według reguł bezpieczeństwa (m.in. możliwość ograniczenia działania funkcji do niektórych hostów, możliwość translacji portów wyjściowych na inne docelowe)

36. Zintegrowany system skanowania antywirusowego na poziomie bramy internetowej – skanowanie protokołów http, ftp, pop3, smtp, imap4, tcp stream. Możliwość filtrowania załączników poczty. Skanowanie również plików skompresowanych. 

37. Zintegrowany system skanowania antyspyware 

38. Zintegrowany system IPS (system wykrywania i blokowania wtargnięć) oparty o sygnatury ataków uwzględniające zagrożenia typu worm, Trojan, dziury systemowe, peer-to-peer, buffer overflow, komunikatory, niebezpieczne kody zawarte na stronach www.

39. System IPS musi używać algorytmu szeregowego przetwarzania. 

40. Zintegrowany system zapory działającej w warstwie aplikacji, umożliwiający definiowanie własnych sygnatur aplikacji z wykorzystaniem ciągu znaków lub wyrażeń regularnych (regex).

41. Systemy skanowania IPS/Antywirus/Antyspyware muszą umożliwiać skanowanie ruchu w warstwie aplikacji 

a. Bazy w/w systemów muszą być aktualizowane co najmniej raz dziennie.

b. Administrator systemu musi mieć możliwość ręcznej aktualizacji sygnatur (online lub offline poprzez manualne zaimportowanie sygnatur

c. Administrator systemu musi mieć możliwość skonfigurowania, którym portem i łączem urządzenie będzie się kontaktowało z serwerami backend w celu aktualizacji sygnatur.

42. System IPS/Antywirus/Antyspyware nie może posiadać ograniczeń związanych z rozmiarem skanowanych plików.

43. Skanowanie IPS/Antywirus/Antyspyware musi być możliwe między strefami bezpieczeństwa 

44. Możliwość pełnej kontroli nad programami typu P2P, IM oraz aplikacjami multimedialnymi

45. Wsparcie mechanizmów QoS – Priorytet pasma, maksymalizacja pasma, gwarancja pasma, DSCP, 802.1p 

46. Wsparcie dla komunikacji VoIP - Pełne wsparcie dla SIP, H323v.1-5, zarządzanie pasmem (ruch wychodzący), VoIP over WLAN, śledzenie i monitorowanie połączeń

47. Urządzenie powinno mieć możliwość analizy behawioralnej (sandbox) minimum plików wykonywalnych PE, PDF, Office i aplikacji mobilnych. Sandbox powinien działać z wykorzystaniem minimum 3 silników pochodzących od różnych producentów w celu zwiększenia skuteczności analizy sandbox. Analiza powinna być wykonywana równolegle na wszystkich silnikach.


	

	2.
	Wymagane licencje
	1. Subskrypcje pozwalające na aktualizację sygnatur aplikacji, IPS i wirusów oraz dostęp do bazy URL dla modułu kontroli aplikacji oraz zapewnienie wsparcia technicznego 24x7 na okres 3 lat.

2. Licencja na oprogramowanie służące do przechowywania logów z systemu firewall i generowania na ich podstawie raportów. W celach zapewnienia kompatybilności oprogramowanie powinno pochodzić od tego samego producenta co system firewall. Wymagana jest licencja, która pozwoli na korzystanie z oprogramowania przez okres 3 lat.

Zaproponowane rozwiązanie ma być objęte wsparciem technicznym przez 3 lata, w trybie NBD. 

3. Zgłoszenia powinny być przyjmowane całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Wsparcie powinno być świadczone poprzez Web oraz telefon, nielimitowane upgrade i update firmware oraz poprzez wymianę sprzętu, który uległ awarii. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godziny 14:00 wysyłka sprzętu powinna nastąpić jeszcze tego same dnia, jeżeli nastąpiło po tej godzinie sprzęt powinien zostać wysłany najpóźniej następnego dnia. Wszystkie subskrypcje oraz licencje zostaną przepisane ze starego uszkodzonego urządzenia na urządzenie nowe. Wsparcie softwareowe powinno zawiera subskrypcje na wszystkie możliwe mechanizmy ochronne: Antywirus, IPS, Filtrowanie URL, Kontrola aplikacji oraz Sandbox. Subskrypcja powinna dawać możliwość update-u sygnatur i wysyłanie plików do analizy poprzez Sandbox.
	

	3.
	Wdrożenie systemu UTM


	Zamawiający oczekuję dostawy oraz wdrożenia kompleksowego rozwiązania zaproponowanego przez oferenta. Wdrożenie musi być przeprowadzone przez uprawnionego, certyfikowanego inżyniera (wymagany dokument załączyć do oferty). Certyfikat musi być wystawiony przez producenta oferowanego rozwiązania, który poświadcza umiejętności inżyniera do wdrożenia rozwiązania typu UTM. Oferowane rozwiązanie musi zostać zintegrowane z istniejącą obecnie infrastrukturą zamawiającego oraz skonfigurowane według jego zaleceń. Wdrożenie musi być przeprowadzone zgodnie z dobrymi praktykami producenta zaproponowanego rozwiązania.
	

	4.
	Szkolenie
	W terminie 30 dni od dostarczenia sprzętu Wykonawca wdroży i przeszkoli Specjalistę ds. informatyki z zakresu obsługi, konfiguracji oraz zarządzania zaproponowanym systemem UTM. Szkolenie winno odbyć się w dniu wdrożenia systemu UTM w poradni Zamawiającego przy ul. Rzgowskiej 170. Czas trwania szkolenia min. 2 godz. zegarowe. Termin winien być uzgodniony telefonicznie z osobą szkoloną z 3 dniowym wyprzedzeniem (preferowana sobota).
	


UWAGA:

* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 4 Zamawiający uzna,
że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 4 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało,
iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
 .............................., dn........................                       

    ........................................................



                                   (podpis przedstawiciela Wykonawcy)
